PRILOG 2. - TROŠKOVNIK S TEHNIČKIM OPISIOM

OPĆI  UVJETI  UZ TROŠKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose I prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.

Pod unesenim cijenama podrazumjevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova  (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije,limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama.

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika.

Za radove kod kojih za izvođenja treba lagana pokretna skele, to uzeti u obzir.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.

Svi radovi se moraju izvoditi uz stalni stručni nadzor.

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost naručitelja, projektanta,  nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene,  upisane  i ovjerene, neće se priznati u obračunu.

Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini,  mogućnosti  zauzimaju  javne površine,  postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. uz prethodnu najavu na telefon 098 704 415.

Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.

Obračun radova prema stvarno izvedenim količinama.

Za sve elemente opreme potrebno je uzeti izmjeru na licu mjesta i uskladiti sa nacrtima. Ukoliko su odstupanja veća, kontaktirati projektanta.

Dopuštaju se odstupanja od dimenzija definiranih u troškovniku za +/- 3% ukoliko to neće smetati ugradnji u postojeće prostore, konstrukcije.

| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Dubljenje rupa u zidu za ugradnju kamenih konzola u nosivom zidu. Rupu treba obraditi tako da je otvor cca po 1cm veća od konzole. Zidarska obrada rupe i okoline |  |  |  |  |
|  | -15x23x18cm -15x23x 40cm | kom kom | 1 1 |  |  |
| 1.2. | Ugradnja UNP-16 nosača u zid za postavu kamenih elemenata arhitekture, dužine cca 80cm, kom 3. Izdubiti rupu dubine 40cm, ugraditi profil, obzidati u cem. mortu sa kamenim oblucima batude, ili komada pune opeke. Finalna obrada zida. Zaštita antikorozivnim premazom |  |  |  |  |
|  | - UNP16 - ugradnja | kg kompl | 50,00 1 |  |  |
| 1.3. | Zatvaranje prozorske niše u sobi 2. na poziciji kuhinje, dim 140x250cm. Potkonstrukcija od čel.pocinčanih profila, gips kartonska ploča 12,5mm. spojevi bandažirani, predletani. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 3,50 |  |  |
| 1.3. | Zidarska pripomoć kod ugradnje čel. nosača u zidove, obzidati u cem. mortu sa kamenim oblucima batude, ili komada pune opeke. Finalna obrada zida. St.2.7., 2.8., |  |  |  |  |
|  | -ulaz u zid | kom | 5 |  |  |
| 1. | Građevinski radovi ukupno: |  |  |  |  |

| 2. | BRAVARSKI RADOVI Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije vitrine/pregrade VN-1 dimenzije 652,7x84-17,5x200cm od čel kvadratnih cijevi 40x40x3mm, svi spojevi vareni. Izvesti u tri dijela, koji se međusobno spajaju sa 3x2 torband vijka M-8. Fiksirati u zid sa 3x2 vijka. Vitina ima na svakoj vertikali dolje vijke za podešavanje visine s izglodanim četverokutnim priključkom (za podešavanje), tanjur od plemenitog čelika, brušen, navoj M10x60 (prikratiti na 40mm), jednakovrijedno Sachermayer #103 323 509. Na poziciji vitrina poklopci od čel. lima 1mm na klavir pantima. Na poziciji postave ekrana TS1, na prečki zavariti vodilicu od plosnog 30x3mm- 2 kom. Na poziciji ispod ugradnih vitrina zavariti produžetke za montažu obloge od plosnog 40x3mm. Na poziciji Vitrine za novac zavariti u cijeloj visini između horizontalnih prečki plosno 40x5mm. U kvadratnim cijevima izbušiti rupe za montažu obloge. Sve prema izvedbenim nacrtima i detaljima. Cijevi očistit i zaštiti antikorozivnim premazom, sivo.. Vidljive čel profile , poklopac izvana obojiti jednakovrijedno VIP Ferrantico grana grossa 1501/4 - Antikorozivna premaz koji se temelji na alkidnoj smoli u vodenoj disperziji i ferominskom oksidu jamči visoku zaštitu tretiranih proizvoda, a istodobno daje dragocjeni učinak protiv starenja sličan onom od kovanog željeza. Razrjeđuje se u vodom, a nanosi špricanjem, kistom i valjkom. Svjetlosne kutije –čel. profile, poklopac iznutra obojiti u bijeloj uljanoj boji (refleksija). Proizvod: Schachermayer #103 323 509 Ili jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač …………………………………………………….. Proizvod/sustav: VIP- Ferrantico Ili jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač …………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | Čel. profili -čel.lim 1mm -vijak za podešavanje -spojni torband vijci | kg m2 kom kom | 318,00 1,40 16 12 |  |  |
| 2.2. | Izvedba podkonstrukcije za montažu nedostajuće podne blende na vitrinama V-1 (3 kom), V-6, V-7, V-8, V-9, od čel . cijevi ø28x2mm visine cca 13cm. Zavariti na horizontalnu prečku od čel. kvadratne cijevi 40x40mm, odignutu 13 cm od poda. Zaštiti kao u st. 2.1. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 36 |  |  |
| 2.3. | Izvedba i ugradnja NOSAČA KAMENIH ELEMENATA ARHITEKTURE, soba 2 od čel. lima 12mm napraviti U-presjek koji se u srednjem dijelu fiksira na zid sa vijcima jednakovrijedno Fischer FAZ 12 A4/C, minimalno 4 komada. Dolje trn prilagođen eksponatu, gore za 1-2 imbus vijka M-10 urezati navoje na poziciji povoljnoj za fiksiranje. Zaštita kao u st.2.1. Proizvod/sustav: Fischer FAZ 12 A4/C Ili jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač …………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | -ćel.lim. 12mm -vijci FAZ -imbus vijak M-10 | kg kom kom | 300,00 75 16 |  |  |
| 2.3.a | Pažljiva demontaža postojećih kamenih spomenika i nosača iz atrija, od čel. lima. Rad na visini. Ponovna ugradnja na nove pozicije u postavu. Zaštita kao st.2.1. |  |  |  |  |
|  | -nosači -novi vijci FAZ | kom kom | 3 20 |  |  |
| 2.4. | Izvedba nosača za prezentaciju OPEKA od plosnog željeza 20x2mm, fiksirati na zid vijcima sa tiplima. gore navoj za imbus M-8 za fiksiranje eksponata Zaštita kao u st.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 3,00 |  |  |
| 2.5. | Dobava izrada i montaža PODNOŽJA staklene stijene Vpostament kuće od čel. pravokutne cijevi 50x70x3mm. fiksirati u pod i jelovu fosnu podnožja. GORNJI OKVIR od čel. pravokutne cijevi 50x70x4mm, sa izrezanim na krajevima donjim dijelom u dužini 153mm, za naslanjanje na puškice od čel. pravokutne cijevi 40x60x3mm, dužine 150mm, dno od čel lima 10mm, fiksirano na zid upuštenim vijkom sa tiplom ø6x140mm. Gornji okvir oslonjen i na staklo, na okvir je navareno sa unutrašnje strane plosno 15x3mm, i prišarafljena montažna letvica od čel. kvadratne cijevi 15x15x2mm.U dijelu izreza za puškicu fiksirati preko plosnog 4x15mm u puškicu . Zaštita kao u st.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 50,00 |  |  |
| 2.6. | Dobava, izrada i montaža čeličnih dijelova VITRINA ZA NOVAC, soba 3 i VITRINA ZA ZLATNI NOVAC, soba4. Okvir od L-50x50x5mm, dva vertikalna L-profila povezana gore i dolje istim profilom sa podrezanom stranicom pod kutom 45°. Okvir zavaren na podlogu od čel. lima d=3mm. Rupe za torband vijke M-8, komplet sa vijcima. Zaštita kao u st.2.1. Vitrina za novac montira se na VN-1, torband vijcima, a Vitrina za zlatni novac na zid, pomoću Fischer WD ili jdnakovrijedno 8x110 sa ukrasnom maticom Proizvod/sustav: Fischer FAZ WD Ili jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač …………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | --za novac -za zlatni novac -torband vijak M-8 - Fischer WD 8x110 | kg kg kom kom | 7,00 6,35 12 6 |  |  |
| 2.7. | Dobava, izrada i montaža bravarskog dijela UMJETNOST/RELIGIJA – SKULPTURA, RELJEF. Od L-160x160x16mm napraviti donji nosač za Usnulu Arijadnu. L-nosač pod kutom ugraditi u bočne zidove u dubini 20cm. Na stražnju nožicu L-profila zavariti držač reljefa od čel cijevi ø80x4mm. Zidarska pripomoć kod ugradnje. Zaštita kao u st.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 125,00 |  |  |
| 2.8. | Dobava, izrada i montaža bravarskih dijelova za ŽRTVENIKE, EDIKULE. Od UNP 400 napraviti nosač za dijelove edikula. Nosač ugraditi u bočne zidove u dubini 20cm. . Dodati podložak za Menadu i Kibelu od L-100x100x10x700mm, ugrađen u zid Edikule od prevrtanja gore pridržati L-nosačima od plosnog 30x3mm koji su vijkom sa tiplom fiksirani na zid, gore navoj za imbus M-8 kojim se fiksira eksponat. Držači za žrtvenike, kao za edikule samo od plosnog 40x4mm, fiksirati vijcima u postament Zaštita kao u st.2.1. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 340,00 |  |  |
| 2.9. | Kao st.2.3. samo za DIO STELE BRAČNOG PARA |  |  |  |  |
|  |  | kg | 55,00 |  |  |
| 2.10, | Dobava, izrada i montaža PREGRADE u sobi 7, dimenzije 524 x (43-199)x56cm od čel. kvadratne cijevi 40x40x3mm. Na čel konstrukciju navarene nosači od plosnog 30x3mm kao nosači ulomka žrtvenika, vojnički natpis, počasni natpis (Sarkanj), gore navoj za imbus M-8 za fiksiranje eksponata. Za miljokaz na ugraditi dno od čel. lima d=12mm . Zaštita kao u st 2.1. |  |  |  |  |
|  | -čel. pregrada + dodatci -vijak za podešavanje | kg kom | 325,00 24 |  |  |
| 2.11. | Kao st.2.3. samo nosač za ULOMAK NATPISNE PLOČE O OBNOVI |  |  |  |  |
|  | -čel.lim 12mm -vijci FAZ -imbus vijci M-10 | kg kom kom | 70,00 10 4 |  |  |
| 2.12. | Dobava izrada montaža konstrukcije za ULOMKE OD OBNOVE MOSTA – krunište stele,arhitrav, ugao dio friz, od čel. kvadratne cijevi 40x40x3mm |  |  |  |  |
|  | -40x40x3mm -vijci FAZ -vijak za podešavanje visine | kg kom kom | 90,00 8 8 |  |  |
| 2.13. | Dobava izrada i montaža VITRINE ZA NAKIT, soba 4. dimenzija 66x66x28cm , soba 4. Osnovna konstrukcija vitrine od čel. kvadratnih i pravokutnih profila 30x30x3, 30x20x3, 60x20x3, L 15x15 x3 mm. Bokovi i leđa obloženo čel. limom d=1mm fiksirano pop-nitnima.. Na prednjoj strani otklopno krilo od ZP-profila1321 na spojnicama bravarskim ø12x14x80- kom 2. Bravica jednakovrijedno Abloy CL100 Protect2, ( rotacioni disk cilindar sistem zaključavanja koji osigurava sigurnost, koji može biti u sustavu master ključa i ima 1 970 000 000 različitih kombinacija zaključavanja. Sistem je patentiran sa zaštitom do 2031. godine) ugrađena u ZP-profil, naprijed na profilu, u osi brave rupa ø26mm, za montažu brave, zatvoriti sa kapicom za noge plastika crna za promjer cijevi ø30, unutarnji promjer cijevi 26-28mm, jednakovrijedno Sachermayer #103 323 735. Vitrina je preko čel. cijevi ø30x3mm fiksirana na zid, pod, i strop preko puškica od cijevi ø24x3mm, dužine 10cm. Na poziciji učvršćenja cijevi na puškicu izrezati stražnju polovinu cijevi u dužini 105mm za montažu od naprijed sa torband vijcima M-6. . Zaštita kao u st. 2.1. Unutar svjetlosnih kutija obojiti bijelim lakom. Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno Abloy CL100 Protect2 Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) …………………………………………………….. Proizvod/sustav: Schachermayer #103 323 735. Ili jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) …………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 2.14. | Kao st.2.13. samo vitrina VN-2, soba 7, dimenzije 110x216x25cm VOJNA OPREMA . Otklopno krilo na spojnici bravarskoj zavarenoj ø16x18x140 – kom 3. Bravica kom 2. Fiksirati na zid vijcima, dolje noga od čel kvadratne cijevi 30x30x3mm + vijak za podešavanje visine - kom 2. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3 |  |  |
| 2. | Bravarski radovi ukupno: |  |  |  |  |

| 3. | STOLARSKI RADOVI Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Dobava, izrada i montaža drvenih dijelova vitrine VN-1, sve prema izvedbenim nacrtima i detaljima. Vanjska obloga od MDF ploče 18mm, izrezano na dimenzije, kantovi pobrušeni, skinuta rubovi (faze).Na vrhu spoj u gerung. Fiksiranje iznutra kroz rupe u unutrašnjoj stijenki čel. kvadratih cijevi, vijcima za drvo. Sa strane prema Sobi 1, završne ploče fiksirati izvana na čel. konstrukciju samobušećim vijcima sa krilcima jednakovrijedno WURTH PIAS. Međusobno povezati tiplima, limićem, vijcima. U konstrukciju se prije montaže obloge ugrađuju uguraju sanduci vitrina VN-1-1- i VN 1-2, čije su bočne stranice od MDF 18mm, a leđa od MDF 25mm, na kojima treba napraviti utore visine 9mm i dubine 15mm, na razmaku po vertikali 20cm, za staklene police 8mm. Na gornjoj plohi vitrina otvor za prolazak svjetla. Za montažu Touch screen 1 napraviti ploču od MDF 25mm dim. 80x78cm, koja ulazi u utor od plosnog željeza na prečki i gore fiksirati preko demontažnog gumenog odbojnika za vrata. Na mjestima gdje nisu poklopci od čel. lima (iznad vitrina) poklopac od MDF 18mm, položen na čel. konstrukciju. Zaštita MDF ploča sa bajcom jednakovrijedno SAYERLACK XM 8000 (bajc koji se razrjeđuje vodom u definiranim tonovima, gotov za korištenje)– ton prema izboru projektanta – nanosi se prskanjem, krpom, četkom, valjkom. Može se razrijediti mlakom vodom ili razrjeđivačem. Zaštititi nitro lakom bezbojni, polu-mat. Proizvod/sustav: WURTH PIAS. Ili jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) …………………………………………………….. Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno SAYERLACK XM 8000 Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) …………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -obloga MDF 18mm -vitrine MDF 18mm -vitrina, MDF 25mm, leđa,utori -poklopci MDF 18mm |  |  |  | m2 m2 m2 m2 | 26,20 4,80 3,40 2,00 |  |  |
| 3.2. | Dobava izrada i montaža PODESTA za ELEMENTE ARHITEKTURE dim 427x90-50x9,6 cm od MDF 18mm, na podkonstrukciji od jelovih gredica 78x46mm. Napraviti i okvir za heksagonalne opločnjake od gredica48x60mm blanjanih. Zaštita okvira i MDF-a kao u st. 3.1. u tonu bajca po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.3. | Dobava, izrada i montaža ULAZNOG PORTALA. Od MDF25mm se naprave elementi koji imitiraju kameno ziđe. Izrežu se elementi bočnih stranica uglova dimenzije 40x205 cm, komada 4. „Fuge“ između kamena izdubiti u širini 2mm. Na isti način napraviti i lučni nadvoj vanjskih dimenzija 189x94,5cm. Na kamenima lučnog nadvoja ufrezati naslov ANTIKA u pismu Constantine (pripremu daje arhitekt) Zaštiti bajcem kao u st. 3.1. u tonu 13- bijela Montirati na zid pomoću WURTH Univerzalni anker #9026 85 ili jednakovrijedno– sastoji se od vijka sa tiplom. Vijak je spojen specijalnom spojnicom na pločo od špera 100x60x4mm . Ploča se fiksira na zid, na nju se nanese ljepilo i stavlja element koji treba. Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno WURTH Univerzalni anker #9026 85 Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) …………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -MDF25mm -frezanje slova -Wurth Univerzalni anker |  |  |  | m2 kom kom | 5,10 6 15 |  |  |
| 3.4. | Stolarska prerada postojećih vitrina V-1, soba2, dimenzije 200x(66+111,5+30)x62cm, 3 komada. Priprema za ugradnju vodilica za klizna staklena vrata: -gornju drvenu gredicu skratiti, da bude viša od donjeg ruba frontalne obloge za 16mm. -prikratiti i pomični postament. Na leđnu ploču montirati u V-1/2 i V-1/3 novu ploču od MDF 25mm na kojoj treba napraviti utore visine 9mm i dubine 15mm, na razmaku po vertikali 20cm, za staklene police 8mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 3 |  |  |
| 3.5. | Kao st.3.4. samo vitrine V-2, soba 3, dimenzije 170 x(71+109,5+30)x47cm, komada 2. Osim navedenih radova potrebno je i premjestiti vitrine na novu poziciju. Također treba na fronti, dolje i gore ugraditi letvicu dim cca 10x15mm na poziciju postojećeg frontalnog ostakljenja. Obojiti sivo kao fronte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 2 |  |  |
| 3.6. | Kao st.3.4. samo vitrina V-6, soba 7, dimenzije 361x(66+111,5+30)x62 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.7. | Kao st.3.4. samo vitrina V-7, soba 7, dimenzije 86,5x(67+86+30)x62 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.8. | Kao st.3.4. samo vitrina V-8, soba 7, dimenzije 360x(66+111,5+30)x(51,5+26)cm. Također treba na fronti, dolje i gore ugraditi letvicu dim cca 10x15mm na poziciju postojećeg frontalnog ostakljenja. Obojiti sivo kao fronte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.9. | Kao st.3.4. samo vitrina V-9, soba 7, dimenzije 360x(66+111,5+30)x35cm Također treba na fronti, dolje i gore ugraditii letvicu dim cca 10x15mm na poziciju postojećeg frontalnog ostakljenja. Obojiti sivo kao fronte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.10. | Izvedba nedostajuće blende podnožja na vitrinama V-1 (3 kom), V-6, V-7, V-8, V-9, od MDF 18mm, visine cca 20 cm. Obojiti u tonu kao postojeće fronte vitrina (tamno sivo). Fiksirati na novo postavljene ćel.noge preko plastične utične spojnica za blendu sokla za pričvršćivanje vijcima, dimenzije 37x30mm jednakovrijedno HAFELE 637.45.906 – Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno HAFELE 637.45.906 Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) …………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -blenda -utična spojnica |  |  |  | m1 kom | 18,00 36 |  |  |
| 3.11. | Dobava, izrada i montaža krovića za prezentaciju tegula, imbeksa i antefixa dim 110x55x39,4cm . Konstrukcija trokuta od drvenih gredica 48x76mm - kom 3, obloženo gore MDF 18mm. Sve bajcano SAYERLACK XM 8000 ili jednakovrijedno, gredice 07 gialio oro, MDF- 69 arancio (bajc koji se razrjeđuje vodom u definiranim tonovima, gotov za korištenje) Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno SAYERLACK XM 8000 Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.12. | Dobava, izrada i montaža postamenta za makete. Postament ima pod-konstrukciju od letvi 42x42mm, koja je obložena sa MDF-18mm. Za stakleno zvono okvir od masiva hrasta 100x42mm, koji ima falc za oslonac na postamentu i utor za ugradnju stakla. Napraviti podložak od drvene gredice za maketu visine cca 4 cm. Vanjski MDF i okvir zaštita kao u st. 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -kuća 105x75x80cm -Ad Militare 155x125x80 |  |  |  | kom kom | 1 1 |  |  |
| 3.12.a | Kao st. 3.12. za OSMATRAČNICU, dim 55x55x80cm samo bez postamenta, već samo podloga od MDF 18+24mm, zalijepljeno Za stakleno zvono okvir od masiva hrasta 70x42mm, koji ima falc za oslonac na podlogu i utor za ugradnju stakla. Vanjski rub MDF-a i okvir zaštita kao u st. 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.13. | Dobava, izrada i montaža POSTAMENTA ZA KUHINJU, soba 2. dim (230-145)x270x19,9 cm. Pod-konstrukcija od jelovih fosni 181x48mm. na njih položiti pod od MDF 18mm ploče, zaštićeno kao u st 3.1. u tonu 70 miele. Fiksirati čavlima bez glave |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - gredice 181x48 mm - MDF 18mm ploča |  |  |  | m3 m2 | 0,165 5,50 |  |  |
| 3.14. | Dobava, izvedba i montaža fiksne plohe u STOLNIM VITRINAMA. Demontaža pjeskarenog stakla i zamjena sa pločom od MDF 18mm , Zaštićeno kao u st.3.1., ton 13 bianco (bijelo) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -V-3 -V-4 -V-10 |  |  |  | m2 m2 m2 | 2,70 0,70 4,20 |  |  |
| 3.15. | Dobava, izrada i montaža VITRINE ZA KERAMOPLASTIKU, soba 5. Zadnja ploča od MDF 18mm sa okvirom od masiva hrast 48x50mm, dolje 43x50mm. gornja letva sa utorom za nasjedanje na montažnu letvu 30x50 sa skošenjem pod kutom 20°. U MDF ploči utori 9mm za staklene police, odzada zatvoreni trakom špera 5mm. Zaštićeno kao u st. 3.1., ton 13 bianco (bijelo) U okvir od masiva na ugraditi trio matice s pokrivnim rubom M6x13, rupa ø18mm. Dostaviti staklaru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kompl | 1 |  |  |
| 3.15. | Demontaža zidne vitrine V-5 dim 60x60x60 cm, u HODNIKU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.16. | Dobava, izrada i montaža drvenog dijela POLICE ZA KAMENE GLAVE I KAPITEL. dim 185x31,5x39cm od MDF38mm. Dvije ploče spojiti u L oblik. Dolje montirati na zid Nosač polica jednakovrijedno SCHACHERMAYER Universal L80.#103.342.461 – čelićna šipka ø16mm, dužine160mm, na vijku ø7, duljine navoja 105mm sa ekscentrom koji se fiksira u zid preko tiple. Mogućnost podešavanja po visini, nosivost 80 kg Zaštita kao u st. 3.1. Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno SCHACHERMAYER Universal L80.#103.342.461. Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -MDF38 -Nosač police |  |  |  | m2 kom | 1,25 3 |  |  |
| 3.17. | Dobava izrada i montaža drvenih dijelova UMJETNOST/RELIGIJA – SKULPTURA, RELJEF. Postamenti za skulpture od MDF 22mm, spoj u uglovima u gerung. Zaštita kao u st 3.1. ton 13 bianco (bijelo) Fiksirati na zid preko skošene letve 24x48mm fiksirane u gips kartonske ploče specijalnim vijkom Na postamentu odzada otvor i skošenje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30x20x115cm -30x20x125cm -20x20x125 cm |  |  |  | kom kom kom | 2 2 1 |  |  |
| 3.18. | Dobava, izrada i montaža postamenta RELIGIJA – ŽRTVENICI, EDIKULE Dimenzije 380x95x20cm od MDF 25mm sa podkonstrukcijom od jelovih mosnica 180x48mm Zaštita kao u st.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -mosnice - MDF |  |  |  | m3 m2 | 0,15 3,70 |  |  |
| 3.19. | Dobava izrada i montaža postamenta za RELIGIJA – ŽRTVENICI, od MDF 18mm, a podkonstrukcijom od jelovih gredica 42x42mm. Zaštita kao u st 3.1. Dimezije: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -40x30x65cm -40x30x59 cm -30x20x60cm -30x20x90cm |  |  |  | kom kom kom kom | 1 1 1 1 |  |  |
| 3.20. | Dobava, izrada i montaža postamenta za SARKOFAG DJEČJI Dimenzije 150x90x20cm od MDF 18mm sa podkonstrukcijom od jelovih mosnica Zaštita kao u st.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.21. | Kao st.3.16. samo za STATUA VENERE, STATUA HERKULA, URNU dim 40x39,6x31,3cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -MDF-38mm 0,30 m2 -Nosač police –kom 2 |  |  |  | kom | 3 |  |  |
| 3.22. | Dobava,izrada i montaža POSTAMENTA za VITRINU LARIJ,od MDF 18mm dim 38x38x122 cm. Na zadnjoj strani skratiti vertikalu gore za 6 cm i staviti graničnik (prema nacrtu list 38. Zaštita kao u st.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.23. | Dobava, izrada i montaža postamenta za REPLIKU LEGIONARA, dim 100x100-56x20cm od MDF18mm. Stranice spojiti u gerung. Zaštita kao u st. 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.24 | Dobava, izrada i montaža OPREME KUHINJE : PEĆ dim. 100x70x70cm, od MDF 38, spojevi u gerung.Na prednjoj i stražnjoj stranici izrezati polukružne rupe sa falcom naprijed.. Po tom oblučilu zabiti čavlićima HDF 3mm. Zaštita kao u st.3.1. ton 13 bianco. Izrezati i opeke od MDF 38 mm, koje ulaze u gornju upuštenu ploču. Zaštita kao u st.3.1. ton 08 amaranta. STOL dim.140x80x75cm – noge od masiva jela/smreka 10x10cm sa prečkom ugrađenom sa tri stranice (ne naprijed) od letve 5x3 cm. Ploča stola i friz ispod od daske 24 mm. POLICA dim. 100x44,8x190cm- stupovi od jelove gredice 48x76cm, po dva povezani u ljestve sa prečkama od letve 40x40cm, na koje dolaze police od mosnice 40mm, po dvije čavlima fiksirane u prečke ljestvi. Odzada ukruta od dvije gredice 48x76mm, na preklopu upustiti, na spoju sa stupovima čavlima fiksirati . Svim elementima stola i police izvaditi ljetni prirast pomoću 3M Bristle disc ili jednakovrijedno s brusnim četkama od gume, jednodjelne je konstrukcije, sa pojačanim učinkom, mogućnost rada na brzinama 10 000 do 20 000 okretaja u minuti. Zaštiti lazurnim premazom jednakovrijedno Belton 4 orah ili jednakovrijedno . Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno 3M Bristle disc Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno Belton 4 orah. Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -peć -polica -stol |  |  |  | kom kom kom | 1 1 1 |  |  |
| 3.25. | Dobava, izrada i montaža pozadine u VITRINI ZA NAKIT, soba 4., dimenzije 60x60cm, od MDF 18mm, na koji je zalijepljen Kapa fix 10mm, obloženo platnom, po izboru projektanta. Sve se vješa na leđa vitrine preko HAFELE Eloix Standard – sistem montaže panela ili jednakovrijedno, sa točnim dosjedom zahvaljujući ovjesnim žljebovima. Ista vodilica od aluminija, dim.8x40mm za zid i element . pričvršćuje se vijcima. Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno HAFELE Eloix Standard Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.26. | Dobava, izrada i montaža soba 4 Harmonika vrata dim, 130x240cm. Dovratnik od masiva jela/smreka 48x76mm, fiksira se u zid, do prozorskog štoka. Četiri krila od panelke 18mm, po dva povezana klavir pantima. Bravica za rolo vrata. Zaštita u Dulux ili jednakovrijedno tonu kao i zid sa mat lakom. DULUX boje su vrhunske kvalitete, sa širokom paletom boja, velike pokrivenosti, sa brzim i lakim nanošenjem, na vodenoj bazi Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno DULUX Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.27. | Kao st. 3.25 samo za VITRINE V-3 – VOJNA OPREMA, dim102x198,5cm, bez Kapafix-a i platna. MDF zaštičen kao u st.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom | 3 |  |  |
| 3. | Stolarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | STAKLARSKI RADOVI Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Dobava, izrada i montaža klizne staklene stijene sa vodilicom sistem VITRIS SUPRA FRAME ili jednakovrijedno za staklo 8mm, od aluminija eloksiranog u prirodnoj boji, za vitrine u pregradi VN-1 – VN-1-1 i VN1-2, soba 1. - Sistem Supra čini dvostruka vodilica SUPRA, dulj. 5000 mm, koja se reže na potrebnu mjeru, od eloksiranog aluminij prirodne boje Supra je univerzalno primjenjiv sustav okova za debljine stakla 4, 5, 6 i 8 mm, visokokvalitetna tekstura vodećih profila, izvrsna tehnika hodnog mehanizma, siguran spoj stakla i metala. Prozirni plastični jednostruki profili, kao i nevidljivo integrirani granični odbojnici i ovjesni osigurači, omogućuju savršeno, dugotrajno lagano i tiho funkcioniranje staklenih kliznih vrata, izdržljivost hodnog mehanizma do minimalno 40.000 pomicanja kliznih vrata, bez vidljivih znakova istrošenosti Tehnika hodnog mehanizma Supra omogućuje opterećenje od 25 kg za 2 hodna mehanizma i 50 kg za 4 hodna mehanizma. Perforacija otporna na habanje brine o dugotrajnom laganom klizanju i sprječava "lupanje" staklenih kliznih vrata.Obostrano ljepljiva traka na kliznim vodilicama Supra omogućuje brzu montažu bez rupa za vijke odn. glavi vijaka koje smetaju. Supra se sastoji od profila okvira u koji se dolje ugradi okvirna dvostruka vodilica, a na bočnim stranama umetak za zaštitu od prašine od poluprozirne plastike, a gore dolazi dvostruka vodilica, gornja, flokirana, u koju se na krajevima ugrađuje odbojnik i ovjesni osigurač. Na donju dvostruku vodilicu dolazi H-profil na kotačićima. Na jednu vodilicu na krajeve H-profila se montira ručkica i adapter, a na drugu brava i završna pločica. U H-vodilice se ugrađuju stakla kristal, kaljena d=8mm, svi rubovi brušeni. VN-1-1 dim. svijetlog otvora klizne stijene 90x130 cm, VN-1-2 dim. svijetlog otvora klizne stijene 120x130 cm Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno VITRIS SUPRA FRAME Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | -sistem VITRIS S.F. 90X130cm -sistem VITRIS S.F. 120X130 cm -staklo kristal, kaljeno, bruš. r. 8mm | kompl kompl m2 | 1 1 3,00 |  |  |
| 4.2. | Dobava, izrada I montaža pokrova vitrine VN-1-1 i VN-1-2, soba 1, prema od pjeskarenog stakla d= 6mm |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 0,80 |  |  |
| 4.3. | Kao st. 4.1. samo za adaptaciju postojećih vitrina V-1, soba 2, 3 komada Dimenzija svijetlog otvora 196,5x115 cm |  |  |  |  |
|  | -Sistem VITRIS S.F. -staklo | kompl m2 | 3 7,00 |  |  |
| 4.4. | Kao st.4.3. samo za vitrine V2, soba 3, komada 2 Dimenzija svijetlog otvora 164,8x112,5cm. Bočni profili okvira dolaze do postojećih bočnih stakala, na koja treba nalijepiti traku crnu PVC tapete u širini profila, 3cm. Profile okvira zalijepiti na tapetu sa dvostranom samoljepivom trakom. |  |  |  |  |
|  | -sistem VITRIS S.F. -staklo | kompl m2 | 2 3,90 |  |  |
| 4.5. | Kao st.4.3. samo za vitrinu V-6, soba 7. Dimenzija svijetlog otvora 357x115cm. Klizna stijena sa 3 stakla pa treba dodati još jednu bravu i adapter za H-profil |  |  |  |  |
|  | -sistem VITRIS S.F. -staklo | kompl m2 | 1 4,30 |  |  |
| 4.6. | Kao st.4.3. samo za vitrinu V-7, soba 7. Dimenzija svijetlog otvora 86,5x90cm |  |  |  |  |
|  | -sistem VITRIS S.F. -staklo | kompl m2 | 1 0.85 |  |  |
| 4.7. | Kao st.4.5. samo za vitrinu V-8, soba 7. Dimenzija svijetlog otvora 357x115cm. Desni bočni profili okvira dolaze do postojećeg bočnog stakla, na koja treba nalijepiti traku crne PVC samoljepive tapete u širini profila, 3cm. Profil okvira zalijepiti na tapetu sa dvostranom samoljepivom trakom. |  |  |  |  |
|  | -sistem VITRIS S.F. -staklo | kompl m2 | 1 4.30 |  |  |
| 4.8. | Kao st.4.5. samo za vitrinu V-9, soba 7. Dimenzija svijetlog otvora 357x115cm. Lijevi bočni profili okvira dolaze do postojećeg bočnog stakla, na koja treba nalijepiti traku crne PVC samoljepive tapete u širini profila, 3cm. Profil okvira zalijepiti na tapetu sa dvostranom samoljepivom trakom. |  |  |  |  |
|  | -sistem VITRIS S.F. -staklo | kompl m2 | 1 4,30 |  |  |
| 4.9. | Dobava, izrada i dostava staklenih polica od kaljenog kristalnog stakla 8mm. Svi rubovi brušeni. Točan broj i dimenzije definirat će se kasnije . Za sada predvidjeti dimenzije i količine : |  |  |  |  |
|  | -20x20cm -30x30cm -30x50cm -30x60cm | kom kom kom kom | 50 75 20 20 |  |  |
| 4.10. | Dobava izrada i montaža staklenog zvona za makete od stakla kristal 8mm, spojevi uglova u gerung. |  |  |  |  |
|  | -kuća 106,2x76,2x42cm -Ad Militare 156,2x126,2x42 cm -osmatračnica 54,2x54,2x42 cm | kom kom kom | 1 1 1 |  |  |
| 4.11. | Dobava, izrada i montaža staklene stijene KUHINJE. Sa dvije vanjske strane stolarskog podesta na podnožje od čel pravokutne cijevi (izrađuje i montira bravar) postaviti CORTIZO View Glass Balustrade ili jednakovrijedno fiksirati u podnožje i u drvenu fosnu. CORTIZO View Glass Balustrade je specijalni profil od aluminija za ugradnju staklenih ograda, u završnoj obradi sa emajlom u boji ( po izboru projektanta), testiran u skladu sa UNE 85237; 1991., UNE 85.238; 1991, UNE 85240; 1990, EN 1991-1-1; 2003/AC; 2010., klasifikacija prema UNE 85240; 1990, klasa A- Excellent.-Norme Staklo kaljeno i lamelirano 6+6 ulaže se u Cortizo profil, a gore fiksira u gornji okvir (izrađuje i montira bravar) Na gornji okvir fiksirati i DORMA Agile 50 ili jednakovrijedno– vodilicu za klizna vrata sa podnim vodičem #07.316 – visina vodilice od samo 49 mm, u koju su integrirani i kotačići, Sistem je namijenjen vratnim krilima do 50 kg težine. Gotovo nečujan rad, i precizno kretanje vrata zahvaljujući specijalnom sklopu za zaustavljanje. Bez pripreme stakla, okov koji se montira stezanjem, potreba za bušenjem i dodatnom obradom stakla je eliminirana. Izuzetna dugovječnost sistema je dokazana testovima koji su uključivali više od 50,000 radnih ciklusa (u skladu sa DIN EN 1527)-Norma. Isto tako, AGILE 50 ima dodatni nivo zaštite od korozije. Naknadno podešavanje visine +5/-3 mm je moguće bez skidanja staklenog krila Staklo kaljeno 8mm, dolje na njemu bravica HAFELE ili jednakovrijedno sa polugom za staklena vrata CAM # 233.47.040 – od nehrđajućeg čelika, mat brušeno, cilindar sa pločicama, s mogućnošću 200 različitih načina otvaranja, za lijepljenje se UV ljepilom . Za polugu urezati u podu procjep Proizvod/sustav: Ili jednakovrijedno CORTIZO View Glass Balustrade Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. Proizvod/sustav: DORMA Agile 50 li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. Proizvod/sustav: HAFELE CAM li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | -Cortizo View Glass Balustrade -staklo lamistral 6+6 -vodilica Agila 50 -staklo 8mm kaljeno -bravica Hafele CAM | m1 m2 m1 m2 kom | 4,40 7,50 1,90 1,80 1 |  |  |
| 4.12. | Dobava, izrada i montaža staklenog dijela VITRINE ZA KERAMOPLASTIKU dim 66,6x61,6x25cm. Napraviti od kaljenog kristal stakla 8mm okvir od četiri stranice, međusobno zalijepljene UV-ljepilom. U bočnim stranicama izbušene rupe za DORMA Manet Single point fixing #8.20.601.700.99 ili jednakovrijedno– umjesto cilindrične rupe, ugrađuje se u koso upuštenu rupu u koju savršenu upada. Fiksiranje trodimenzionalno. Svi dijelovi u inox finišu. Na okvir se montira stakleno krilo od kaljenog kristal stakla 8mm na koji su sa UV ljepilom za lijepljeni HAFELE ili jednakovrijednošarniri 30x30mm #361.51.050 i Hafele brava za staklena vrata CAM, sa prihvatnikom #233.47.000 - od nehrđajućeg čelika, mat brušeno, cilindar sa pločicama, s mogućnošću 200 različitih načina otvaranja, za lijepljenje se UV ljepilom. Komplet sa dvije staklene police od kaljenog kristal stakla 8mm 550x140mm, svi rubovi brušeni. Proizvod/sustav: DORMA Manet Single point fixing li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. Proizvod/sustav: HAFELE CAM li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | -staklo -okov Hafele -Dorna ManetSingle point fixing | m2 kompl kom | 1,10 1 6 |  |  |
| 4.13. | Dobava izrada i montaža staklenog dijela POLICE ZA KAMENE GLAVE, KAPITEL dim 196,8x36,2x28,1cm, samo 4 stranice, od kaljenog stakla 8mm.. Stranice međusobno zalijepiti sa UV- ljepilom u 4-strani poklopac koji ulazi u drveni utor, a gore i na boku je fiksiran sa DORMA Manet Single point fixing ili jednakovrijedno #8.20.601.700.99- – umjesto cilindrične rupe, ugrađuje se u koso upuštenu rupu u koju savršenu upada. Fiksiranje trodimenzionalno. Svi dijelovi u inox finišu. Proizvod/sustav: DORMA Manet Single point fixing li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | -staklo -Dorma Manet Single | m2 kom | 1,20 5 |  |  |
| 4.14. | Kao st.4.13. samo za STATUA VENERE, STATUA HERKULA, URNU |  |  |  |  |
|  | -staklo 0,45 m2 -Dorma Manet Single – kom 3 | kom | 3 |  |  |
| 4.15. | Dobava izrada i montaža ostakljenja VITRINE ZA NAKIT kaljenim kristal staklo 8mm, dim. cca 68x68 cm, svi rubovi brušeni. U širi nalijeganja i lijepljenja na ZP profil zadnju stranu stakla emajlirani crno. Zalijepiti na krilo od ZP profila izvana. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 0,50 |  |  |
| 4.16. | Kao st.4.18. samo ZIDNA VITRINA VN-2 dim 112x208 cm |  |  |  |  |
|  | -m2 2,35 | Kom 3 |  |  |  |
| 4. | Staklarski radovi ukupno: |  |  |  |  |
| 5. | RADOVI OD PLEKSIGLASA Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |
| 5.1. | Dobava, izrada i montaža dijela VITRINE ZA NOVAC, soba 3, VITRINE ZA ZLATNI NOVAC, soba 4. Dvije ploče pleksiglasa d=10mm spojiti preko rubno postavljene trake od pleksija 6x15mm. Sve međusobno zalijepiti sa UV ljepilom. Od PERSPEX Opal 040 – d=5mm ili jednakovrijedno napraviti uložak sa izbušenim rupama za novčiće, prema detaljnom nacrtu izvedbe. Rupe ø18-24 mm. PERSPEX® originalni termoplastični materijal od lijevanog akrila, Svjetlosna transmisija jača od stakla, U sitotisku otisnuti redne brojeve Proizvod/sustav: PERSPEX Opal li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | -novac 35,5x45x2,6cm,rupe kom 24 -zlatni novac 23,5x51x2,6cm rupe kom 14 | kom kom | 1 1 |  |  |
| 5.2. | Dobava, izrada i dostava postamenata od pleksija za eksponate, prema detaljnom nacrtu (kod postava). |  |  |  |  |
|  |  | kom | 100,00 |  |  |
| 5.3. | Kao st 5.3. samo veći komadi |  |  |  |  |
|  |  | kom | 50 |  |  |
| 5.4. | Dobava izrada i montaža difuzora od Perspex Opal 050 6mm u vitrinama |  |  | ili jednakovrijedno |  |
|  | -vitrina za nakit -VN-2 – kom 3 | m2 m2 | 0,45 3,00 |  |  |
|  | Proizvod/sustav: PERSPEX Opal 050 li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
| 5.5. | Dobava, izrada i montaža držaća i zaštite od plexy 5mm ANTEFIKSA na modelu rimskog krova. Izrezivanje po modelu, dim cca 20x30cm |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3 |  |  |
| 5.6. | Dobava, izrada i montaža pleksi poklopca za HEKSAGONALNE OPLOČNJAKE dim cca 50x50cm od pleksi 5mm. zašarafiti križnim vijcima sa upuštenom glavom, ferzenkati u pleksiju. |  |  |  |  |
|  | 5. Radovi od pleksiglasa ukupno |  |  | : |  |

| 6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Bojenje zidova sa svim potrebnim predradnjama u izložbenim dvoranama u tamnom tonu jednakovrijedno DULUX, ton po izboru projektanta. DULUX boje su vrhunske kvalitete, sa širokom paletom boja, velike pokrivenosti, sa brzim i lakim nanošenjem, na vodenoj bazi Bojenje u dva sloja Proizvod/sustav: DULUX li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 490,00 |  |  |  |
| 6.2. | Bojenje stropova u izložbenim dvoranama sa krpanjima iza el. instalacija i svim potrebnim predradnjama u bijelom tonu |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 220,00 |  |  |  |
| 6. | Soboslikarsko-ličilački radovi ukupno: |  |  |  |  |  |

| 7. | ELEKTROINSTALACIJE Jedinična Ukupna cijena cijena stavke stavke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Izvedba priključaka za rasvjete i ekrane |  |  |  |  |
|  |  | kom | 24 |  |  |
| 7.2. | Dobava, izrada i montaža rasvjete u VN-1 sa OSRAM Dulux L Lumilux L24W/830 ili jednakovrijedno, komplet sa predspojnom napravom Proizvod/sustav: OSRAM Dulux L Lumilux L24W/830 li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8 |  |  |
| 7.3. | Dobava, izrada i montaža rasvjete u STOLNIM VITRINAMA. Na vertikalnom fiksnom staklu pri vrhu zalijepiti po horizontalnom rubu traku od samoljepive crne PVC tapete u širini 16mm, a na staklenom poklopcu širine 28mm. Vertikalno u jednom uglu (najbližem el. kontaktu u uglu na obje strane zalijepiti tapete u širini 16mm. Na vertikalnom fiksnom staklu staklo zalijepiti dvoljepnom trakom Al kutni profil 16x16mm+ LED traka+ plastični difuzor.. U uglu zalijepiti Al kutni profil (kao kanalica za el. priključak. Komplet sa ispravljačem. |  |  |  |  |
|  | -V 3-obostrano -V-4 -V-5 -V-10 - ispravljač | m1 m1 m1 m1 kom | 9,00 2,30 4,5 7,00 14 |  |  |
| 7.4. | Dobava, izrada i montaža rasvjete VITRINA ZA NOVAC. U utor između L-profila. Na čel. lim zalijepiti LED TRAKU . Ispravljač za novac u VN-1, a za Au novac montirati dolje na L-profil |  |  |  |  |
|  | -Vitrina za novac, LED -Vitrina za Au novac, LED -ispravljač | m1 m1 kom | 0,45 0,51 2 |  |  |
| 7.5. | Dobava, izrada i montaža OKVIRA ZA GEME dim. 40x46 cm. Okvir od Al U – 20x25x2mm. na čijem dnu je zalijepljena LED-traka . Za ispravljač izdubiti nišu u zidu. U Al okvir ugraditi sendvič u slojevima : -reflektirajuća Alubond ploča 3mm -translucentni pleksi 8mm -Vivak 1mm -Perspex Opal 040 3mm sa rupama prilagođenim obliku gema. Odzada zalijepljena PVC samoljepiva tapeta, bijela sa izrezanim istim rupama -Zaštitni pleksi prozirni 5mm. Montirati na zid pomoću sistema za sigurnosno vješanje slika Rinaldin ASW |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 7.6. | Dobava, izrada i montaža osvjetljenja VITRINE ZA KERAMOPLASTIKU. Al kutni profil 16x16mm +LED traka+plastični difuzor zalijepiti na gornji stakleni okvir. U kutu zalijepiti na crnu PVC samoljepivu tapetu. Al kutni profil + plastični difuzor kao kanalica za el. priključak. Kod montaže dolje staviti Sistem sigurnog vješanja slika Rinaldin ASW. |  |  |  |  |
|  | -Kutni profil - LED traka -ispravljač | m1 m1 kom | 0,85 0,65 1 |  |  |
| 7.7. | Dobava,izrada i montaža dodatne rasvjete za eksponate. Izvedba el priključka od stropnih lampi, iza gips-kartonske stropne obloge do el. tračnica jednakovrijedno NEXIA sa priborom., na kojima su Spotlight NEXIA BCN90 – aluminijski LED projektor sa trofaznim adaptareom za strujnu tračnicu, gabaritnih dimenzija ø90x202x157 mm, boja bijela Proizvod/sustav: NEXIA BCN90 li jednakovrijedno Ponuđeni proizvod (upisuje ponuđač) ……………………………………………………. |  |  |  |  |
|  | -el. priključak -el.tračnice 300cm, bijelo -Spotlight NEXIA 15°- bijeli | kom kom kom | 7 7 60 |  |  |
| 7.8. | Kao st. 11,3, samo u VITINI ZA NAKIT I VN-2 |  |  |  |  |
|  | -Vitrina za nakit -VN-2 -ispravljač | m1 m1 kom | 1,80 24,00 9 |  |  |
| 7. | Elektroinstalacije ukupno: |  |  |  |  |

|  | R E K A P I T U L A C I J A Ukupna cijena svake stavke (bez PDV-a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 2. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 3. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |
| 4. | STAKLARSKI RADOVI |  |  |  |
| 5. | RADOVI OD PLEKSIGLASA |  |  |  |
| 6. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |
| 7. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |
|  | UKUPNO | (1+2+3+4+5+6+7): |  |  |
|  | PD 25%: |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |